下 水 道 排 水 設 備 工 事 検 査 表

| 申請者 | 住所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  |  |
| 工事場所 |  | 姫 路 市 |  |  |  |
| 施工業者 |  |  |  | 責任技術者 氏名 |  |
| 完了年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 責 任 技 術 者 確 認 欄 |  |  |  |  |  |
| 確 認 項 目 （確認項目の□に✔印でチェックすること） |  |  |  |  |  |
| □ １．分流区域で汚水マスに雨水管を接続していない。 |  |  |  |  |  |
| □ ２．防臭が必要な箇所は、適切に封水を行っている。 |  |  |  |  |  |
| □ ３．宅内マス蓋は、密閉構造のものを使用している。 |  |  |  |  |  |
| □ ４．排水設備は適切な規格（ＪＩＳ規格等）の材料を使用している。 |  |  |  |  |  |
| □ ５．公共マスと排水管の固着（接続）部分は、適切に止水している。 |  |  |  |  |  |
| □ ６．排水設備の管種・管径・マス配置は設計図どおりとなっている。 |  |  |  |  |  |
| □ ７．公共マスと排水管の固着（接続）は、マスの底部（接続口）に取り付けている。 |  |  |  |  |  |
| □ ８．屋内外の全て（ガーデンパン等を含む）の汚水を接続している。 |  |  |  |  |  |
| □ ９．宅内排水管に汚水が滞留していない。 |  |  |  |  |  |
| □ 10．荷重等を考慮し必要な土被りを確保している（基準は２０ｃｍ以上）。 |  |  |  |  |  |
| □ 11．その他（ ） |  |  |  |  |  |
| ※ 以下市役所使用欄 |  |  |  |  |  |
| 不適格項目（番号） |  |  | 検査年月日 年 月 日 |  |  |
| 検査員指示事項 ： 有 ・ 無 改 善 期 限 年 月 日 |  |  | 市検査員印 ・ |  |  |
| 〈指示内容〉 |  |  |  |  | 検査立会者確認署名 |
|  |  |  |  |  | 改善確認 月 日： 月 日 方 法：現地・写真・その他 確認印： |